# 车牌实时追踪技术实现报告

CarMate 车载视觉系统 · 2026年7月

# 1. 概述

本系统实现了对视频文件中车牌的实时追踪识别。用户上传视频后，无需等待处理完成即可播放，系统在播放过程中实时检测并追踪车牌，检测框与视频画面同步更新。

核心思想：由播放事件驱动处理，而非全量批处理后再回放。

# 2. 系统架构

整体架构分为三层：

| 层级 | 技术栈 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 (Frontend) | React + TypeScript + Ant Design + Canvas | 视频播放、WebSocket通信、Canvas检测框叠加 |
| 后端 (Backend) | FastAPI + WebSocket + OpenCV | 会话管理、帧处理调度、WebSocket双向推送 |
| AI 模型 | HyperLPR3 (ONNX) + YOLOv8 (PyTorch) | 车牌检测识别、车辆类型分类 |
| 加速层 | CUDA 12.6 + cuDNN 9 + TensorRT | GPU 推理加速 |

# 3. 架构演进：批处理 → 事件驱动

## 3.1 原架构（批处理模式）

原实现中，后端 run_video_session() 从第 0 帧到最后一帧全量处理：

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret: break
    results = process_frame(frame)
    broadcast(results)
    frame_idx += 1

缺点：无论用户是否播放，后端都在全量处理。用户看到的检测结果是"先处理完、再回放"的预制菜式体验，无法实现真正的实时追踪。处理速度约 4-8fps，远低于播放速度 30fps。

## 3.2 新架构（播放驱动模式）

重构后的架构由前端播放事件驱动后端处理：

# 前端 video 事件 → WebSocket sync → 后端处理
<video onPlay onPause onSeeked onTimeUpdate />
  ↓
WebSocket send({type:"sync", currentTime: 12.5})
  ↓
后端 cap.set(CAP_PROP_POS_FRAMES, target)
  ↓
processor.process_frame(frame)
  ↓
WebSocket send({type:"detection", detections: [...]})

核心特性：

• 不播放 → 不处理任何帧，零负载

• 播放 → 持续向前处理，紧跟播放进度

• 暂停 → 停止处理，框固定在当前帧

• 拖动进度条 → seek 到新位置立即处理

• 已处理的帧缓存到 processed_cache，重复播秒回

# 4. WebSocket 双向通信

原架构中 WebSocket 仅用于后端推送检测结果。新架构实现了双向通信：

| 方向 | 消息类型 | 触发时机 |
| --- | --- | --- |
| 前端 → 后端 | {"type":"play","currentTime":0} | 用户点击播放 |
| 前端 → 后端 | {"type":"pause"} | 用户暂停 |
| 前端 → 后端 | {"type":"seek","currentTime":15} | 拖动进度条 |
| 前端 → 后端 | {"type":"sync","currentTime":12.3} | 播放中每 300ms 同步位置 |
| 后端 → 前端 | {"type":"detection","detections":[...]} | 每帧处理完成 |

# 5. GPU 加速

车牌检测模型 HyperLPR3 使用 ONNX Runtime 推理。原代码在 MultiTaskDetectorORT.__init__() 中硬编码了 providers=['CPUExecutionProvider']，强制在 CPU 上运行。

加速方案：

• 安装 onnxruntime-gpu（兼容 CUDA 12.6 的 1.20.2 版本）

• 将 PyTorch 自带的 cuDNN 9 DLL 目录加入系统 PATH

• Monkey-patch MultiTaskDetectorORT.__init__，将 providers 改为 ['CUDAExecutionProvider', 'CPUExecutionProvider']

• 取消双图推理（原图 + CLAHE 增强图各跑一次），改为只跑原图

## 5.1 性能对比

| 指标 | 优化前（CPU） | 优化后（GPU） |
| --- | --- | --- |
| 单帧推理耗时 | 115-230ms | 23ms |
| 处理帧率 | 4-8 fps | 43.7 fps |
| 逐帧处理 (@30fps) | ❌ 跟不上 | ✅ 超出 45% |

# 6. 前端 Canvas 渲染与防闪烁

前端使用 Canvas 叠加在 <video> 上绘制检测框。为防止帧率不均匀导致的闪烁，实现了以下机制：

• 最近帧查找（findNearestFrame）：二分查找有序帧数组，始终返回离当前播放位置最近的检测结果

• 缓存保留（lastValidTrackRef）：后端跳过或延迟的帧，保留上次检测框（1.5s 超时自动清除）

• 统一渲染路径：无论新数据还是缓存数据，都走 drawDetectionsOnCanvas 同一渲染函数，避免视觉跳跃

# 7. 完整处理流程

一帧的处理管线：

1. 前端视频回调 → WebSocket sync 消息发送

2. 后端 client_reader 接收消息 → session.put_client_message()

3. _run_event_loop 被 sync_event 唤醒 → 解析 currentTime → 计算目标帧号

4. 检查 processed_cache：缓存命中 → 直接广播，不重复处理

5. 缓存未命中 → cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES seek 到目标帧 → cap.read()

6. VideoStreamProcessor.process_frame()：HyperLPR3 检测识别 + YOLOv8 车辆匹配

7. PlateTracker IoU 匹配：将当前检测框与已有追踪 ID 关联

8. 结果写入缓存 → WebSocket broadcast 推送给前端

9. drawLoop 收到新帧 → Canvas 重绘 → 右侧检测面板更新

# 8. 性能余量分析

以 30fps、60 秒视频为例，当前系统在 RTX 4060 上的性能表现：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 单帧处理时间 | ~23ms |
| 理论最大帧率 | 43.7 fps |
| 视频播放帧率 | 30 fps |
| 余量 | 13.7 fps（45%） |

得益于 GPU 加速和事件驱动架构，系统处理速度超过播放速度 45%。在长时间播放中，处理始终能跟上播放位置，不会产生累积延迟。

— 文档结束 —