# 交警手势识别功能与前端对接报告

# 1. 功能概述

交警手势识别模块用于识别中国标准交警指挥手势，并在 Web 页面中展示识别结果。系统支持两类使用方式：

上传本地视频文件，后台按连续帧进行时序动作分析，前端在视频播放过程中叠加当前动作标签。

打开浏览器摄像头，前端周期性截取实时画面发送到后端，后端保持 LSTM 时序状态并返回当前手势结果。

模块覆盖的手势类别包括：

| 类别 ID | 手势名称 |
| --- | --- |
| 0 | 无手势 |
| 1 | 停止 |
| 2 | 直行 |
| 3 | 左转 |
| 4 | 左转待转 |
| 5 | 右转 |
| 6 | 变道 |
| 7 | 减速慢行 |
| 8 | 靠边停车 |

本模块前端页面位于：

frontend/src/pages/PoliceGesture.tsx

前后端 API 封装位于：

frontend/src/api/index.ts

后端核心实现位于：

backend/server.py

# 2. 技术路线

系统采用“人体关键点检测 + 时序动作分类”的方案。

整体流程如下：

图片 / 视频 / 摄像头画面

↓

OpenCV / PIL 解码图像

↓

等比例缩放并补边到 512x512

↓

Pose Estimation 提取人体关键点

↓

BoneLengthAngle 提取骨骼长度和角度特征

↓

LSTM 根据连续帧特征进行动作分类

↓

输出手势类别、置信度、Top-5、时间线等结果

模型来源为 ctpgr-pytorch，后端启动时加载：

backend/ctpgr/checkpoints/pose_model.pt

backend/ctpgr/checkpoints/lstm.pt

对于视频和实时摄像头，本模块不会把每一帧独立识别后直接作为最终结果，而是保留 LSTM 的隐藏状态，使模型能够利用连续动作信息。这一点对交警手势识别很重要，因为标准交警手势通常不是单帧姿态，而是一段动作序列。

# 3. 后端接口设计

## 3.1 健康检查接口

GET /api/health

用途：

检查后端服务是否启动。

查看模型类别数。

查看当前推理设备，例如 cpu 或 cuda。

查看 CUDA、GPU 信息。

典型返回：

{

"status": "ok",

"model": "ctpgr-pytorch (Pose + LSTM)",

"classes": 9,

"device_mode": "cuda",

"cuda_available": true,

"device": "cuda",

"gpu_name": "NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU"

}

## 3.2 普通识别接口

POST /api/police-gesture/recognize

Content-Type: multipart/form-data

请求参数：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| file | File | 上传的图片或视频文件 |

该接口支持图片和视频：

图片：执行单帧识别。

视频：逐帧采样，保留 LSTM 状态，最后返回完整分析结果。

视频返回的核心字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| gesture | 视频综合识别结果 |
| gestureId | 视频综合类别 ID |
| confidence | 综合置信度 |
| top5 | Top-5 候选类别 |
| inference_ms | 推理耗时 |
| video_duration | 视频时长 |
| video_fps | 原视频帧率 |
| sample_fps | 实际采样帧率 |
| frames | 采样帧级识别结果 |
| segments | 合并后的连续动作时间段 |

## 3.3 流式视频识别接口

POST /api/police-gesture/recognize/stream

Content-Type: multipart/form-data

该接口用于上传视频的边分析边返回。后端使用 StreamingResponse 返回 text/event-stream，前端可以在完整视频分析结束前先拿到采样帧结果。

事件类型：

| 事件 | 说明 |
| --- | --- |
| meta | 返回视频总帧数、时长、帧率、采样间隔等元信息 |
| frame | 返回某个采样帧的识别结果和当前进度 |
| done | 返回最终平滑后的完整结果和动作时间线 |
| error | 返回异常信息 |

frame 事件示例：

{

"frame": 120,

"time": 4.0,

"gesture": "停止",

"gestureId": 1,

"confidence": 0.82,

"progress": 35.4

}

## 3.4 浏览器兼容预览接口

POST /api/police-gesture/preview

Content-Type: multipart/form-data

该接口用于解决部分视频“后端能分析，但浏览器不能播放”的问题。

有些视频虽然是 .mp4、.mov 或 .mkv 文件，但内部编码可能不是浏览器支持的 H.264/yuv420p。后端通过 FFmpeg 将上传视频转换为浏览器兼容的：

MP4 + H.264 + yuv420p

注意：

转码后的视频只用于前端播放预览。

手势识别仍然使用用户上传的原始视频。

这样可以避免转码对模型输入产生额外影响。

如果系统没有安装 ffmpeg，后端会尝试使用 Python 依赖 imageio-ffmpeg 提供的内置 FFmpeg。

## 3.5 实时摄像头帧识别接口

POST /api/police-gesture/stream/frame

Content-Type: multipart/form-data

请求参数：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| file | Blob/File | 前端从摄像头截取的 JPEG 帧 |
| stream_id | string | 实时流 ID，用于区分不同摄像头会话 |

后端处理方式：

1. 解析前端上传的 JPEG 图片。

2. 转为 OpenCV BGR 格式。

3. 等比例缩放到 512x512。

4. 根据 stream_id 获取已有 LSTM 隐藏状态。

5. 执行当前帧推理。

6. 更新该 stream_id 对应的 LSTM 状态。

7. 返回当前手势、置信度和 Top-5。

## 3.6 实时流状态重置接口

POST /api/police-gesture/stream/reset

Content-Type: multipart/form-data

请求参数：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| stream_id | string | 要重置的实时流 ID |

用途：

开启摄像头前清空历史 LSTM 状态。

停止摄像头后释放该实时流的状态。

避免上一次实时识别的动作状态影响下一次识别。

# 4. 前端对接实现

## 4.1 API 封装

前端统一在 frontend/src/api/index.ts 中封装交警手势相关接口：

| 函数 | 对应后端接口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| uploadPoliceGestureVideo | /police-gesture/recognize | 普通图片/视频识别 |
| streamPoliceGestureVideo | /police-gesture/recognize/stream | 上传视频边分析边返回 |
| createPoliceGesturePreview | /police-gesture/preview | 生成浏览器兼容 MP4 预览 |
| recognizePoliceGestureFrame | /police-gesture/stream/frame | 实时摄像头截帧识别 |
| resetPoliceGestureStream | /police-gesture/stream/reset | 重置实时流 LSTM 状态 |

其中视频上传页面主要使用：

createPoliceGesturePreview

streamPoliceGestureVideo

实时摄像头功能主要使用：

recognizePoliceGestureFrame

resetPoliceGestureStream

## 4.2 上传视频识别流程

用户选择视频后，前端执行以下流程：

1. 生成本地 Object URL，让视频尽快出现在页面上。

2. 请求 /police-gesture/preview，后端自动转码生成浏览器兼容 MP4。

3. 同时启动 /police-gesture/recognize/stream，后端边分析边返回结果。

4. 前端收到 meta 事件后更新视频时长、帧率、采样帧率。

5. 前端收到 frame 事件后更新进度和采样帧识别结果。

6. 前端收到 done 事件后更新最终结果、动作时间线和动作分布。

7. 视频播放时根据当前播放时间匹配 segments 或最近采样帧，在视频上叠加当前动作标签。

页面展示内容包括：

上传视频预览。

视频上方动作标签叠加。

当前动作段时间范围。

分析进度条。

当前播放位置识别结果。

识别到的动作段数量。

主要动作。

动作分布。

视频动作时间线。

## 4.3 视频动作时间线

后端会把连续的同类动作合并为 segments：

{

"start": 2.4,

"end": 5.8,

"gesture": "直行",

"gestureId": 2

}

前端使用这些时间段生成可点击时间线：

每个动作段用不同颜色展示。

点击动作段可以跳转到对应时间播放。

播放视频时，前端根据当前播放时间显示对应动作标签。

相比只展示一个全片动作，这种方式更适合交警手势视频，因为一个视频中可能包含多个连续指挥动作。

## 4.4 视频识别结果区域优化

当前前端不再把一个大号动作标签作为整段视频的唯一结论，而是改为多动作视频视角：

显示当前播放位置对应的动作。

显示当前时间和动作段范围。

显示当前帧置信度。

汇总动作段数量、主要动作和分析信息。

按总时长统计动作分布。

点击动作分布项可跳转到该动作首次出现位置。

这样可以避免“一个视频里有多个动作，但页面只显示一个大动作标签”造成的理解歧义。

## 4.5 实时摄像头识别流程

实时摄像头功能位于同一页面中，用户点击“实时摄像头”后：

1. 前端调用 navigator.mediaDevices.getUserMedia 打开摄像头。

2. 调用 /police-gesture/stream/reset 重置该会话的 LSTM 状态。

3. 页面用 <video> 实时展示摄像头画面。

4. 前端定时将当前画面绘制到 <canvas>。

5. 通过 canvas.toBlob 生成 JPEG 帧。

6. 调用 /police-gesture/stream/frame 上传当前帧。

7. 后端根据 stream_id 维护 LSTM 隐藏状态，返回当前手势。

8. 前端在实时画面上展示手势标签、置信度和候选结果。

当前前端采样间隔为：

1200ms

因此它属于“实时摄像头截帧识别”，不是 WebRTC/RTSP 级别的连续流媒体推送。对于课程项目中的“支持实时视频流处理，Web 端展示识别结果”，该实现可以满足基本展示要求。

# 5. 前后端数据流

## 5.1 上传视频模式

用户选择视频

↓

前端生成本地预览 URL

↓

前端请求 /preview 获取兼容 MP4

↓

前端请求 /recognize/stream 启动流式分析

↓

后端读取原始视频并按采样间隔推理

↓

后端持续返回 frame 事件

↓

前端更新进度、当前动作和帧结果

↓

后端返回 done 事件

↓

前端展示动作时间线和动作分布

## 5.2 实时摄像头模式

用户点击实时摄像头

↓

前端打开浏览器摄像头

↓

前端 reset 当前 stream_id

↓

前端每隔约 1200ms 截取一帧

↓

后端根据 stream_id 读取 LSTM 状态

↓

后端识别当前帧并更新 LSTM 状态

↓

前端展示当前动作标签和置信度

# 6. 运行与测试方法

## 6.1 启动后端

进入后端目录：

cd backend

python server.py

启动后访问：

http://localhost:8000/api/health

如果返回 status: ok，说明后端和模型已正常加载。

## 6.2 启动前端

进入前端目录：

cd frontend

npm.cmd run dev

浏览器访问：

http://localhost:5173

## 6.3 上传视频测试

测试步骤：

1. 打开“交警手势识别”页面。

2. 点击“选择视频文件”。

3. 上传交警手势测试视频。

4. 观察视频是否可以立即预览。

5. 观察进度条是否持续更新。

6. 观察视频上是否出现动作标签。

7. 分析完成后查看“视频动作时间线”和“动作分布”。

预期结果：

浏览器可以播放转码后的兼容 MP4 预览。

后端持续返回识别结果。

前端显示当前动作标签。

完成后展示多个动作段，而不是只展示单个全片动作。

## 6.4 实时摄像头测试

测试步骤：

1. 打开“交警手势识别”页面。

2. 点击“实时摄像头”。

3. 授权浏览器访问摄像头。

4. 在摄像头前做标准交警手势。

5. 观察实时画面上方的动作标签和置信度。

6. 点击“停止摄像头”结束实时识别。

预期结果：

页面可以显示实时摄像头画面。

后端可以持续接收前端截帧。

前端可以展示当前手势和候选结果。

# 7. 配置说明

## 7.1 GPU/CPU 推理配置

后端支持通过环境变量控制设备：

CARMATE_DEVICE=auto

可选值：

| 值 | 说明 |
| --- | --- |
| auto | 有 CUDA GPU 时使用 GPU，否则使用 CPU |
| cuda | 强制使用 CUDA |
| cpu | 强制使用 CPU |

## 7.2 预览转码配置

CARMATE_PREVIEW_MAX_WIDTH=1280

CARMATE_PREVIEW_CRF=23

CARMATE_PREVIEW_TRANSCODE_TIMEOUT_SECONDS=300

如果系统 FFmpeg 不在 PATH 中，可以配置：

CARMATE_FFMPEG_PATH=D:\tools\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe

如果未配置，后端会尝试使用 imageio-ffmpeg。

# 8. 当前实现的优点

支持 8 种标准交警手势以及“无手势”类别。

使用人体关键点和 LSTM 时序模型，符合连续动作识别需求。

上传视频支持边分析边返回，前端不需要等完整视频分析结束才显示结果。

前端支持浏览器兼容预览转码，避免视频编码不兼容导致无法播放。

视频播放过程中可以叠加当前动作标签。

支持动作时间线和动作分布，适合一个视频中包含多段动作的情况。

支持实时摄像头画面识别，可以用于实时演示。

支持 GPU 推理，可提升视频分析速度。

# 9. 当前局限与后续优化

当前实现仍有以下局限：

实时摄像头是定时截帧上传，不是严格意义上的连续视频流推送。

当前实时采样间隔约为 1200ms，动作很快时可能漏检。

LSTM 需要一定连续帧积累，因此动作标签可能会略有延迟。

视频识别准确率依赖姿态估计质量，遮挡、距离过远、画面模糊会影响结果。

浏览器预览转码会增加一次后端处理开销，长视频可能需要等待更久才能得到兼容 MP4。

后续可优化方向：

将实时摄像头采样间隔调整到 500ms-800ms。

对实时结果加入滑动窗口平滑，减少标签跳变。

使用 WebSocket 传输实时帧和结果，降低请求开销。

对长视频增加后台任务和任务进度查询。

增加关键点可视化，在视频上显示人体骨架。

增加更多测试视频，统计每类手势准确率和混淆矩阵。

# 10. 总结

交警手势识别模块已经完成后端模型推理、视频流式分析、浏览器兼容预览、前端视频标注、动作时间线、动作分布和实时摄像头识别等功能。

从课程要求角度看，本模块已经具备：

识别 8 种中国标准交警指挥手势的能力。

基于人体关键点和 LSTM 时序特征的动作分类流程。

输出手势类别和置信度。

支持上传视频和实时摄像头画面处理。

Web 端展示识别标签、结果摘要和视频动作时间线。

整体上，该模块已经形成了从模型推理到前端展示的完整闭环，可用于项目演示和功能验收。